[image: image1.jpg]>’ 4 Fundusze R : Unia Europejska
iy ZeCzpos|

Europejskie Polskg polita \4@' Pomorze Europejski Fundusz

Program Regionalny - Zachodnie Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 6 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup ładowarki kołowej wraz z osprzętem”, znak sprawy 5/2020.
Oferowana ładowarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa, nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 roku, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
· Istotne parametry ładowarki: 

- Wysokość całkowita maszyny (wraz z osprzętem dodatkowym) maksymalnie 3500 mm,

- Min. prześwit 385 mm,

- Masa całkowita robocza 18.000 kg – 20.000 kg,
- Szerokość całkowita w przedziale od 2800 do 3100 mm,
- Obciążenie wywracające przy pełnym skręcie nie mniej niż 10.878 kg, 

- Obciążenie wywracające na wprost  nie mniej niż 12.624 kg, 

- Siła odspajania minimum 14.500 kg, 

- Wysokość poziomego załadunku umożliwiająca załadunek samochodu wraz z naczepą 
o wysokości min. 4.0 m,
- Udźwig maksymalny pozwalający na optymalną pracę nie mniej niż 6 200 kg,
- Wysokość wysypu dla kąta otwarcia łyżki 45 stopni - nie mniej niż 2800 mm,
- Wysokość do sworznia obrotu łyżki nie mniej niż 4100 mm. 

· Napęd/silnik:
- Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy minimum 170 kW (zgodny z normą ISO 9249 lub SAEJ1349),
- Pojemność minimalna 6,7 l, maksymalna 8 l, 

- Maksymalny moment obrotowy  minimum 1100 Nm,
- Silnik spełniający co najmniej normy emisji spalin Tier V/Stage V  lub równoważnej,
- Filtr powietrza, 

- Wstępny filtr powietrza typu Turbo,

- Wstępny filtr paliwa z separatorem wody,

- Zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 litrów z wlewem paliwa zabezpieczonym zamkiem na kluczyk.
· Układ Jezdny:
- Przekładnia hydrokinetyczna minimum 4 biegi przód, 3 biegi tył,
- Prędkość max minimum 35 km/h,
- Układ skrętu – rama przegubowa z dwoma siłownikami skrętu,
- Napęd na cztery koła,

- Wzmocnione mosty napędowe typu otwartego z systemem blokady 100% na przednim mechanizmie różnicowym,
- Całkowity kąt oscylacji osi tylnej minimum 24°.
· Układ Hydrauliczny:
- Zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennej wydajności, ciśnienie układu hydraulicznego min. 220 MPa, wydajność pompy min. 240 l/min lub wyposażony w dwie pompy wielotłoczkowe o wydajności min. 2 x 120 l/min i ciśnieniu  min. 220  MPa, 
- Sterowanie osprzętem za pomocą joysticka wielofunkcyjnego wyposażonego w przełącznik kierunku jazdy oraz przełącznik dodatkowej linii hydraulicznej.
· Podwozie i opony:
- Błotniki przednie,

- Błotniki tylnych kół,

- Opony 23,5 R25 klasy L5.
· Skrzynie biegów:
- Skrzynia biegów automatyczna zapewniająca możliwość zmiany biegu pod obciążeniem, 

- Układ wyboru trybu pracy,

- Przekładnia hydrokinetyczna z blokadą lub bez blokady zmiennika momentu,
- Automatyczna funkcja zrzucania biegu.
· Układ chłodzenia:
- Wentylator chłodnic z napędem hydraulicznym i automatyczną funkcją zmiany kierunku obrotów,

- Konstrukcja układu chłodzenia ułatwiająca szybkie czyszczenie sprężonym powietrzem  każdej chłodnicy z osobna, 

- Niezapychająca się chłodnica o szerokich odstępach pomiędzy żebrami (rdzeniami)  chłodzącymi,

- Układ zlokalizowany w sposób zabezpieczający go przed nadmiernym zapyleniem 
i możliwością uszkodzenia mechanicznego. 

· Układ hamulcowy:
- Mokre hamulce tarczowe dla wszystkich kół, w pełni hydraulicznie,

- Niezależny obwód hamulców osi przedniej i osi tylnej, 

- Hamulec postojowy sterowany z kabiny operatora.
· Układ Elektryczny:
- Napięcie 24V,

- Akumulatory 2 x 12V dostosowane do potrzeb maszyny,

- Mechaniczny wyłącznik zasilania,

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,
- Światła robocze minimum przednie 4x i tylnie 2x, 

- Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego.
· Kabina:
- Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS,

- Kabina wyposażona w klimatyzację , wentylację, ogrzewanie,

- Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający 70 dB (A) wg normy ISO 6396/SAE J2105,

- Fotel operatora pneumatyczny, regulowany. Wyposażony w samozwijalny pas bezpieczeństwa oraz dwa regulowane podłokietniki,

- Oświetlenie wewnętrzne,

- Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,

- Wielofunkcyjny wyświetlacz układu monitorującego parametry pracy w języku polskim,

- Regulacja kolumny kierownicy,

- 2 lusterka wewnętrzne,

- Prawe i lewe lusterko zewnętrzne, podgrzewane,

- Deska rozdzielcza i inne opisy w języku polskim,

- Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem, regulowaną osłoną (daszkiem), 
w rozdzielczości HD, stopień ochrony IP 67,

- Filtr kabinowy dwustopniowy z wentylacją utrzymująca w kabinie nadciśnienie z wkładem węglowym, 

- Radio z nagłośnieniem wyposażone w złącze AUX oraz USB,

- Gniazdo 12V,

- Roleta przeciwsłoneczna,

- Schowki na instrukcję i narzędzia,

- Uchwyt (gałka) na kierownicy,
- Drzwi wejścia do kabiny po lewej stronie lub po lewej i prawej stronie,
- Jeżeli drzwi tylko po lewej stronie kabiny, to po prawej stronie kabiny przesuwana lub odchylana szyba,

- Lampa błyskowa LED na dachu kabiny, koloru pomarańczowego, z możliwością demontażu.
· Osprzęt roboczy:
- Łyżka wysokiego wysypu, pojemności minimum 4 m3,
- Łyżka wyposażona w lemiesz wzmocniony z wysokogatunkowej stali typu hardox - 
z możliwością wymiany (montaż na śruby),
- Układ amortyzacji wysięgnika,

- Zaczep holowniczy z tyłu maszyny,

- Układ automatyczny centralnego smarowania. 

· Dokumentacja:
- Dokumentacja techniczno-ruchowa ładowarki oraz innych zamontowanych podzespołów sporządzona w języku polskim,

- Ładowarka musi posiadać deklarację zgodności (certyfikat CE) w języku polskim, którą należy dołączyć do dokumentacji oraz oznaczyć ładowarkę.
· Inne wyposażenie:
- Gaśnica,

- Apteczka,

- Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu, smarownica, skrzynka  narzędziowa zamykana,

- Trójkąt pełny maszyn wolnobieżnych.
· Pozostałe wymagania
- Szkolenie/instruktaż operatorów maszyny z obsługi technicznej maszyny.
2

[image: image1.jpg]