Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup w formie ratalnej i dostawa ciągnika komunalnego” znak sprawy 17/2021

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego do prac komunalnych o mocy 55-65 KM z przednim TUZem.

- Pojazd ten powinien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2021), w pełni sprawny technicznie i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Ciągnik rolniczy musi spełniać wymagania :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. - W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Z 2003 r. nr 32 poz. 262 z póź. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 grudnia 2017 r. - w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r. poz 1137 z póź. zm.).

- Ciągnik musi spełniać wszystkie parametry techniczne przewidziane polskim prawem.

- Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- napęd na 4 koła;

- blokada mechanizmu różnicowego minimum na tylne koła;

- hamulce tarczowe w kąpieli olejowej;

- typ silnika: diesel, ilość cylindrów – 4;

- system oczyszczania spalin – DPF, EGR;

- minimalna pojemność  silnika 2400 cm3;

- zakres mocy - 55-65 KM;

- pojemność silnika – min 2434 cm3;

- masa ciągnika w przedziale 2000-2500 kg;

- przekładnia hydrostatyczna;

- tempomat;

- prędkość maksymalna do przodu powyżej 25 km/h;

- promień zawracania  poniżej 3,5m

- obroty wałka WOM 540;

- wydajność pompy powyżej 50 l/min;

- minimum 2 pary gniazd hydrauliki zewnętrznej z tyłu i 1 z przodu

- podnośnik tylny hakowy o udźwigu (na końcach ramion minimum 1700 kg ;

- cięgno tylnego TUZ kat I;

- podnośnik przedni TUZ udźwig minimum 550 kg

- cięgno przedniego TUZ kat 0;

- ogumienie przemysłowe o szerokości minimum R16

- Tylne minimum -R24

- prześwit osi tylnej nie mniejszy niż 370 mm;

- pojemność zbiornika paliwa co najmniej 50 l;

- kabina komfortowa wyposażona w klimatyzację;

- wycieraczka przedniej i tylnej szyby;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- gwarancja minimum 24 miesięcy

- dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika;

- Odległość do autoryzowanego punktu serwisowego max do 60 km.