Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu” znak sprawy 15/2021

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zamiatarki chodnikowej do prac komunalnych o mocy minimalnej 25 kW.

- Pojazd ten powinien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2021), w pełni sprawny technicznie i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamiatarka chodnikowa musi spełniać wymagania :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. - W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Z 2003 r. nr 32 poz. 262 z póź. zm.);

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r. poz 1137 z póź. zm.).

- Zamiatarka musi spełniać wszystkie parametry techniczne przewidziane polskim prawem.

- Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- konstrukcja przegubowa, kąt co najmniej 50O;

- zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody;

- dopuszczalna masa całkowita od 2000 kg do 2300 kg;

- typ silnika: silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą;

- pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji;

- norma emisji spalin co najmniej STAGE V;

- zakres mocy – min 25 kW;

- napęd hydrostatyczny na 4 koła;

- tempomat;

- prędkość transportowa co najmniej  25 km/h;

- długość całkowita maksymalnie 3900 mm

- szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm;

- wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm;

- rozmiar opon min 12 cali;

- pojemność zbiornika paliwa minimalnie 40 l;

- zbiornik wody czystej min 150l;

- ładowność zbiornika zamiatarki min 450 kg;

- szerokość zamiatania min 150 cm sterowania z kabiny operatora;

- zbiornik na nieczystości, min 900 l pojemności nominalnej zgodnie z normą EN 15429;

- wysokość opróżniania zbiornika, min 140 cm;

- ręczna pompa do podnoszenia zbiornika w przypadku awarii;

- kabina komfortowa zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel umieszczony centralnie, ogrzewana i klimatyzowana, drzwi po obu stronach kabiny, składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne;

- lampa i akustyczny sygnał cofania;

- oświetlenie LED z homologacją;

- ręczny wąż ssawny o średnicy min 100 mm i długości min 3,5 m, automatycznie zwijany po zakończonej pracy;

- myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie min 100 bar, wydajność min 10l/min, długość węża minimalnie 10m;

- szerokość dyszy ssącej min 500 mm;

- kanał ssący o średnicy nie węższej niż 160 mm;

- poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80db;

- pojazd przystosowany do współpracy z osprzętem do zimowego utrzymania terenów zewnętrznych, pług odśnieżny, szczotka walcowa, posypywarka silosowa;

- możliwość zainstalowania nawigacji GPS bez utraty gwarancji;

- na kabinie zamontowany panel sygnalizacyjno-ostrzegawczy koloru biało-pomarańczowego z logo firmy;

- pojazd powinien być oznakowany logiem firmy z numerem telefonu oraz tabliczką z napisem „ODPADY”;

- certyfikat PM 2,5 ; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat);

- pojazd przystosowany do współpracy z osprzętem z przodu i z tyłu maszyny bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi, kluczy itp.;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- katalog części zamiennych;

- gwarancja minimum 24 miesięcy

- dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu zamiatarki;

- serwis mobilny z czasem reakcji do dwóch dni roboczych.