Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej o DMC minimum 6 ton w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu” sprawy 03/2022

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej o DMC min 6 ton do prac komunalnych o mocy minimalnej 70 kW.

- Pojazd ten powinien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2022), w pełni sprawny technicznie i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamiatarka uliczna musi spełniać wymagania :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. - W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Z 2003 r. nr 32 poz. 262 z póź. zm.);

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r. poz 1137 z póź. zm.).

- Zamiatarka musi spełniać wszystkie parametry techniczne przewidziane polskim prawem.

- Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- kompaktowa samojezdna zamiatarka uliczna;

- DMC – min 6 ton;

- typ silnika: silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą;

- pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji;

- norma emisji spalin co najmniej Euro 6;

- zakres mocy – minimalnie 70 kW;

- napęd hydrostatyczny

- hydrauliczny dwuobwodowy układ hamulcowy ze wspomaganiem hamulców;

- hamulec postojowy na tylną oś;

- prędkość transportowa min 25 km/h;

- długość całkowita maks. 5200 mm;

- szerokość całkowita maks. 2080 mm;

- wysokość całkowita maks. 2680 mm wraz z belką ostrzegawczo-sygnalizacyjną;

- rozmiar opon min 15 cali;

- zbiornik wody czystej min 250 l;

- ładowność zbiornika na nieczystości zamiatarki min 2000 kg;

- szerokość zamiatania min 2100 mm regulowana z kabiny operatora;

- zbiornik na nieczystości, min 1700 l pojemności nominalnej;

- hydrauliczne opróżnianie zbiornika na nieczystości ; wysokość wywrotu min. 1300 mm (dolna krawędź);

- kabina zamknięta, dwu osobowa, oszklona, ogrzewana i klimatyzowana, fotel kierowcy po prawej stronie

- akustyczny sygnał cofania;

- oświetlenie zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym;

- kamera cofania;

- ręczny wąż ssawny teleskopowy o średnicy min 120 mm i długości min 3500 mm;

- myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie min 100 bar, wydajność min 10 l/min, długość węża min 10m, wyposażona w pistolet ręczny natryskowy;

- zespół zamiatający min 3 szczotkowy, średnica szczotek bocznych min  800 mm;

- system zabezpieczający szczotki robocze przed kolizją ( najechanie na trwałą przeszkodę; znak, wysoki krawężnik);

- regulacja szczotek z kabiny operatora w zakresie: prędkości obrotowej szczotek, szerokości zamiatania;

- w pełni automatyczny układ centralnego smarowania zespołu zamiatającego;

- szerokość dyszy ssącej min 600 mm;

- powierzchnia przekroju poprzecznego kanału ssącego minimum  310 cm ², mierzona na całej długości kanału ssącego;

- możliwość zainstalowania monitoringu GPS firmy ELTE GPS  sp. z o.o , ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, bez utraty gwarancji;

- belka ostrzegawczo – sygnalizacyjna – światła LED –umieszczona na dachu kabiny z nazwą zamawiającego MPGKiM sp. z o.o Sławno ( grubości min 100mm , wysokość ze wspornikami do 130 mm);

- pojazd powinien być obustronnie oznakowany logiem firmy i numerem telefonu oraz tabliczką z napisem „ODPADY”;

- tabliczka „ODPADY” zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 października 2016r.wsprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów;

- certyfikat PM 2,5 ; PM 10 – potwierdzenie EUnited; dotyczący emisji pyłów;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- katalog części zamiennych;

- gwarancja min 24 miesięcy;

- dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu zamiatarki;

- serwis mobilny z czasem reakcji do dwóch dni roboczych;

- przeglądy serwisowe w siedzibie zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu transport pojazdu do serwisu i z powrotem na koszt dostawcy.

- Forma płatności:

Leasing operacyjny z opcją wykupu max 5 lat.