Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

- Dostawa nowego (rok produkcji minimum 2024) specjalistycznego samochodu (śmieciarki), nie eksploatowanego, do odbioru i transportu odpadów komunalnych (zwanej dalej samochodem), spełniającego normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

1) 34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów,

2) 34144511-3 – pojazdy do zbierania odpadów.

3. Minimalne parametry techniczne samochodu (parametry kompletne pojazdu):

  - Podwozie:

    - Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024;

    - Dopuszczalna masa całkowita: minimalnie 24 ton, maksymalnie 26 ton;

    - Rozstaw osi pojazdu (pomiędzy I a II osią): minimalnie 3700 mm, maksymalnie  3900 mm;

    - Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna);

    - Silnik:

      - wysokoprężny, Common-Rail, o zapłonie samoczynnym o pojemności skokowej max. 10 litrów (10000 cm3);

      - moc silnika min. 320 KM;

      - moment obrotowy min. 1600 Nm;

      - norma emisji spalin Euro 6 w technologii SCR;

      - silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową niezależną od sprzęgła i skrzyni biegów spełniającą wymagania zabudowy;

      - zautomatyzowana skrzynia biegów bez pedału sprzęgła lub automatyczna skrzynia biegów;

    - Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył, kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota;

    - Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej;

    - Techniczna nośność osi przedniej min. 8.000,00 kg;

    - Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 21.000,00 kg;

    - Ogumienie fabrycznie nowe plus koło zapasowe;

    - Kliny pod koła – 2 szt.;

    - Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe;

    - Zbiornik paliwa minimum 300 litrów, korek zamykany na kluczyk, możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez zaplombowanie;

    - Kabina:

      - kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym; fotel dla kierowcy i dwa fotele dla pasażerów

      - elektrycznie sterowane szyby;

      - klimatyzacja;

      - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;

      - lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera;

      - lusterko przednie rampowe;

      - reflektory halogenowe H7 z LED światłami mijania do jazdy dziennej;

      - światła mijania włączane automatycznie;

      - sztywny pierwszy stopień kabiny;

      - belka ostrzegawczo – sygnalizacyjna – światło LED - umieszczona na dachu kabiny z nazwą Zamawiającego – MPGKiM Sp. z o.o. Sławno;

      - kolor panelu reflektora, zderzaka i osłony stopnia kabiny – szary lub czarny;

      - kolor podwozia – czarny, szary lub ciemno szary;

      - na drzwiach kabiny należy umieścić naklejkę z logo Zamawiającego wraz z danymi - do akceptacji przez Zamawiającego;

      - immobilizer fabryczny;

      - tachograf cyfrowy;

      - kierownica z lewej strony z regulacją pochylenia i wysokości;

      - dwa komplety pokrowców na fotele od producenta pojazdu (jeden założony);

      - dwa komplety dywaników gumowych (jeden założony);

      - tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis ”ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości. W tym przypadku wysokość napisu „ODPADY” powinna mieć minimum 80 mm, a szerokość linii minimum 12 mm; Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 r. poz. 1742 z późn. zm.)

    - Pojazd wyposażony w aluminiowe fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola;

    - Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim;

    - Dodatkowe wyposażenie:

      - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki, podnośnik hydrauliczny, kompletny zestaw narzędzi do obsługi pojazdu;

    - Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim min. w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej;

    - Homologacja na pojazd skompletowany;

    - Książka serwisowa;

    - Zamontowany system GPS. Dostawcą i operatorem systemu w pozostałych pojazdach Zamawiającego jest ELTE GPS Sp. z o.o., ul. Medyczna 13, 30-688 Kraków. Zakres wyposażenia systemu GPS to lokalizator GPS, czujnik załadunku - pracy wrzutu oraz czujnik otwarcia odwłoka.

  - Zabudowa:

    - Śmieciarka dwukomorowa do opróżniania pojemników od 110 l do 1100 l przy komorze większej oraz pojemników od 110 l do 360 l przy komorze mniejszej;

    - Fabrycznie nowa zabudowa – rok produkcji minimum 2024;

    - Oznakowanie ostrzegawcze według obowiązujących norm;

    - Podłoga zabudowy wykonana z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach o grubości minimum 6 mm.

    - Skrzynie ładunkowe z urządzeniami zasypowymi tylnymi; całkowicie spawane, szczelne, dostosowane do każdego typu podwozia; ściany boczne wykonane z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach o grubości minimum 4 mm; dach wykonany z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach o grubości minimum 3 mm;

    - Konstrukcja zabudowy wykonana ze stali konstrukcyjnej o grubości minimum 4 mm;

    - Dwa oddzielne odwłoki wykonane w całości spawem ciągłym, zamontowane z tyłu skrzyni ładunkowej otwierane za pomocą siłowników w sposób uchylny do góry;

    - Hydrauliczne blokowanie odwłoków poprzez podparcie na wsporniku z podłużnym otworem i haku ryglującym, zamocowanym na tylnej ramie skrzyni ładunkowej;

    - Dno wanny załadowczej w odwłokach zasypowych wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min. 8 mm i twardości HBW minimum 450;

    - Ściany boczne wanny załadowczej w odwłoku zasypowym wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min. 6 mm i twardości HBW minimum 450;

    - Ściany boczne odwłoka oraz plecy odwłoka wykonane z blachy o grubości minimum 3 mm;

    - Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie;

    - Pojemność skrzyni ładunkowej: większej komory min. 13 m3, mniejszej komory min. 8 m3;

    - Minimum jeden króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym 2’’;

    - W pełni szczelne połączenie odwłoków ze skrzynią ładunkową uniemożliwiające wyciek płynów;

    - Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy;

    - Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5 w obu komorach;

    - Terminal zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi zabudowy umożliwiający m.in. wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, niesegregowane odpady komunalne, plastik) lub poprzez wskazanie odpowiedniego stopnia zgniotu wyrażonego w procentach; otwieranie i opróżnianie nadwozia; informacja o zajętości stopni ładowaczy;

    - Kamera z tyłu zabudowy z mikrofonem i monitor kolorowy LCD minimum 7” zamontowany w kabinie z głośnikami zapewniający łączność pomiędzy kabiną kierowcy, a skrzynią załadunkową wraz z możliwością nagrywania i przechowywania zapisu na dysku minimum 30 dni;

    - System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer (zewnętrzne boczne, od prawej i lewej strony z tyłu zabudowy oraz przód i tył) w systemie 360 stopni (tzw. „widok z lotu ptaka”) wraz z możliwością nagrywania i przechowywania zapisu na dysku minimum 30 dni;

    - Kamera wewnętrzna w kabinie kierowcy zamontowana na szybie pojazdu skierowana w kierunku jazdy z możliwością nagrywania i przechowywania zapisu na dysku minimum 30 dni;

    - Obsługa systemu kamer musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows;

    - Cztery kamery (przednia, tylna i dwie boczne) – kamery (kąt widzenia minimum 110o) odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki;

    - Wrzutniki przygotowany do montażu anten RFID;

    - Wrzutniki przygotowany do montażu systemu wagowego;

    - Obydwa wrzutniki obsługiwane z tej samej strony;

    - Dla komory większej: Grzebieniowa listwa zabierająca dla pojemników 2- i 4-kołowych (MGB) od 80 l do 1100 l według wg norm EN-840 – 1,2,3 lub równoważnych i pojemników okrągłych 110 l wraz z ramionami dla pojemników 660 l – 1100 l wg norm EN-840 – 2,3 lub równoważnych;

    - Dla komory mniejszej: Grzebieniowa listwa zabierająca dla pojemników 2-kołowych (MGB) od 80 l do 360 l według wg norm EN-840 – 1 lub równoważnej i pojemników okrągłych 110 l;

    - Zabudowa śrutowana, przynajmniej dwukrotnie gruntowana i lakierowana na kolor pomarańczowy RAL 2011 lub kolor biały;

    - Zbiornik lub zbiorniki na odcieki ze stali nierdzewnej wielkości sumarycznej od 150l do 200l;

    - Rynienka ściekowa pomiędzy odwłokiem a skrzynią ładunkową;

    - Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego typu LED;

    - Światło alarmowe „kogut" z przodu i tyłu zabudowy typu LED z osłonami zabezpieczającymi;

    - Dodatkowe oświetlenie za kabiną kierowcy doświetlające obszar pracy z boków pojazdu;

    - Dodatkowe światło wsteczne typu LED na odwłoku;

    - Światła LED wewnątrz każdego odwłoka:

    - Akustyczny sygnał ostrzegający o zamykaniu odwłoka z kabiny;

    - System zwalniający i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN 1501-1 (po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego rozlega się akustyczny sygnał alarmowy w kabinie kierowcy);

    - Dwa składane stopnie dla ładowaczy odpowiadające normom bezpieczeństwa PN-EN 1501-1:2021 lub równoważne, dające możliwość:

- ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h,

- uniemożliwienia manewru cofania,

- rozłączenia układu zgniatania.

    - Mocowania na miotłę i łopatę na skrzyni ładunkowej;

    - System centralnego smarowania wrzutników na smar stały lub możliwy ręczny system smarowania wrzutników sprowadzony do dwóch punktów smarnych umieszczonych na każdym odwłoku.;

    - Zbiornik na wodę z kranikiem do mycia rąk;

    - Dodatkowa skrzynka na worki;

    - Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN 1501-1;

    - Zabudowa posiada deklarację zgodności CE;

    - Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim;

    - Książka serwisowa;

    - Zabudowa musi być zgodna z dyrektywami 89/392 EWG i posiadać znak CE;

    - Na zabudowie, po obu stronach w dolnej, środkowej części należy umieścić naklejkę z danymi Zamawiającego oraz grafiką nawiązującą do segregacji odpadów. Wielkość około 1,5 m2. Projekt do akceptacji przez Zamawiającego. Informacje i dane do wykonania projektu Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy.

          - Samochód specjalistyczny (śmieciarka) winien posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu, w szczególności certyfikaty i deklaracje przewidziane polskim prawem sporządzone w języku polskim.

          - Warunki gwarancji i serwisu:

  - Minimum. 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów;

  - Minimum 24 miesiące na urządzenia zabudowy;

  - Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu przekazania samochodu;

  - Wykonawca w cenie ofertowej ma obowiązek ująć serwisowanie (zarówno pojazdu bez limitu kilometrów jak i urządzenia zabudowy) na okres zaproponowanego przez niego terminu gwarancji (min. 24 miesiące) łącznie z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części, płynów, olejów, filtrów, itp. (serwis prowadzony zgodnie z DTR i instrukcją obsługi  i eksploatacji).  Przeglądy serwisowe zabudowy przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego. Przeglądy serwisowe podwozia przeprowadzane będą w punkcie serwisu stacjonarnego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

  - Dostawca winien gwarantować reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca winien podjąć naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.

  - W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z Wykonawcą, a w przypadku braku uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

  - Dopuszcza się maksymalnie trzy naprawy danej części/podzespołu, kolejna naprawa wymaga wymiany wadliwej części /podzespołu na nowe.

  - Minimalny okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia to 10 lat od daty dostawy pojazdu.

  - Za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w §6 ust.2, a także zwłokę usunięcia wad stwierdzonych w terminie wymienionym w protokole odbioru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady na miejscu, a jeżeli to niemożliwe w swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania samochodu ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - W ramach gwarancji Wykonawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego producenta.

  - Okres niesprawności pojazdu od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji.

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierającą wszystkie wymagane warunki

  - Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego i związane z tym koszty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany będzie do przeszkolenia co najmniej trzech pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu oraz wystawi protokół potwierdzający ukończenie szkolenia.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom odpowiedzialnym za:

  - dostawę  podwozia;

  - dostawę zabudowy śmieciarki;

- Koszty rejestracji pojazdu, ubezpieczenia samochodu w zakresie OC, AC, NW, podatku od środków transportowych ponosi Zamawiający.