Załącznik nr 6

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

- Dostawa nowego (rok produkcji 2025) samochodu ciężarowego o DMC 18 t typu hakowiec z zamontowanym żurawiem hydraulicznym, nie eksploatowanego, do odbioru i transportu odpadów komunalnych w kontenerach (zwanego dalej samochodem), przystosowanego do odśnieżania i posypywania dróg, spełniającego normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

- 34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów.

- 34142000-4 - ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze

3. Minimalne parametry techniczne samochodu (parametry kompletne pojazdu):

  - Podwozie:

    - Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025;

    - Dopuszczalna masa całkowita: 18 ton; DMC zestawu pojazdów min. 36 ton (pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC 18 ton)

    - Wyposażony w sprzęg umożliwiający holowanie przyczepy;

    - Rozstaw osi pojazdu (pomiędzy I a II osią): minimalnie 3700 mm, maksymalnie  4000 mm;

    - Układ napędowy pojazdu: dwie osie /4x2

    - Silnik:

      - wysokoprężny, Common-Rail, o zapłonie samoczynnym

      - moc silnika min. 230 KM;

      - moment obrotowy min. 1000 Nm;

      - norma emisji spalin Euro 6;

      - silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową niezależną od sprzęgła i skrzyni biegów:

      - system automatycznej zmiany biegów wyposażony w oprogramowanie do różnych warunków drogowych z możliwością manualnej zmiany biegów przez kierowcę, bez pedału sprzęgła.

    - Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył, kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota;

    - Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej;

    - Hamulce tarczowe na wszystkich osiach;

    - Techniczna nośność osi przedniej min. 7 t;

    - Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 13 t;

    - Ogumienie fabrycznie nowe plus koło zapasowe mocowane z boku ramy;

    - Kliny pod koła – 2 szt.;

    - Zbiornik paliwa minimum 200 litrów, korek zamykany na kluczyk z możliwością dodatkowego zabezpieczenia poprzez zaplombowanie;

    - Pneumatyczne złącza hamulcowe przyczepy/naczepy;

    - Gniazdo elektryczne przyczepy/naczepy;

    - Dwie lampy robocze LED za kabiną oświetlające urządzenie hakowe;

    - Dwie lampy robocze LED przy tylnych lampach;

    - Światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego zamontowane z przodu oraz z tyłu (2 szt. przód, 2 szt. tył);

    - Skrzynka na siatkę/plandekę min. 60l;

    - Kabina:

      - kabina dzienna 2 osobowa w kolorze białym; fotel dla kierowcy i fotel dla pasażera

      - tylna ściana kabiny z oknem;

      - elektrycznie sterowane szyby;

      - klimatyzacja automatyczna;

      - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;

      - lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera;

      - lusterko przednie rampowe;

      - światła do jazdy dziennej w technologii LED;

      - światła mijania włączane automatycznie;

      - osłony przednich i tylnych lamp;

      - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna

      - belka ostrzegawczo – sygnalizacyjna – światło LED - umieszczona na dachu kabiny z nazwą Zamawiającego – MPGKiM Sp. z o.o. Sławno;

      - kolor panelu reflektora, zderzaka i osłony stopnia kabiny – szary lub czarny;

      - kolor podwozia – czarny, szary lub ciemno szary;

      - na drzwiach kabiny należy umieścić naklejkę z logo Zamawiającego wraz z danymi - do akceptacji przez Zamawiającego;

      - immobilizer fabryczny;

      - zalegalizowany tachograf cyfrowy;

      - kierownica z lewej strony z regulacją pochylenia i wysokości;

      - dwa komplety pokrowców na fotele od producenta pojazdu (jeden założony);

      - dwa komplety dywaników gumowych (jeden założony);

      - tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis ”ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości. W tym przypadku wysokość napisu „ODPADY” powinna mieć minimum 80 mm, a szerokość linii minimum 12 mm; Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 r. poz. 1742 z późn. zm.)

      - wyprowadzenie przyłącza powietrza w kabinie oraz przewód z pistoletem do czyszczenia        wnętrza kabiny.

    - Pojazd wyposażony w aluminiowe fabryczne osłony boczne antyrowerowe;

    - Przystosowany do ruchu prawostronnego;

    - Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim;

    - Kamera cofania zamontowana z tyłu pojazdu;

    - Pojazd wyposażony w kompletne przyłącze elektryczne, przygotowane do podłączenia pługa posiadanego przez Zamawiającego, z kabiny kierowcy (Informacje i dane do wykonania przyłączy Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy);

    - Pojazd wyposażony w kompletne przyłącza elektryczne, przygotowane do podłączenia posypywarki posiadanej przez Zamawiającego, z kabiny kierowcy (Informacje i dane do wykonania przyłączy Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy);

    - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich niezbędnych kosztów muszą zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej e-mailem na adres: marcin.zasada@mpgkim.slawno.pl.

    - Pojazd wyposażony w standardową płytę czołową DIN 76060;

    - Dodatkowe wyposażenie:

      - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny, kompletny zestaw narzędzi do obsługi pojazdu;

    - Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim min. w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej;

    - Homologacja na pojazd skompletowany;

    - Książka serwisowa;

    - Zamontowany system GPS. Dostawcą i operatorem systemu w pozostałych pojazdach Zamawiającego jest ELTE GPS Sp. z o.o., ul. Medyczna 13, 30-688 Kraków. Zakres wyposażenia systemu GPS to lokalizator GPS.

    - Kamery monitoringu zamontowane z przodu pojazdu oraz z tyłu kabiny rejestrujące obraz przed i za kabiną wraz z możliwością nagrywania i przechowywania zapisu na dysku minimum 30 dni;

  - Urządzenie hakowe:

    - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025;

    - Nominalna moc załadunkowa 12 ton;

    - Wysokość haka 1200 mm;

    - Dwa główne siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego do wciągania i zdejmowania kontenera;

    - Dodatkowe dwa siłowniki pomocnicze ramy hakowej (po obu stronach urządzenia hakowego) w celu rozładunku kontenera, zmniejszające nadmierne obciążenie siłowników głównych;

    - Jeden siłownik hydrauliczny przesuwu ramienia hakowego;

    - System centralnego smarowania na smar stały;

    - Sterowanie w kabinie;

    - Dodatkowe sterowanie z zewnątrz bezpośrednio na rozdzielaczu głównym;

    - Hydrauliczna blokada kontenera od wewnętrznej strony ramy kontenera;

    - Urządzenie do obsługi kontenerów w przedziale 3200 – 4500 mm;

    - Główne elementy konstrukcyjne ramy nośnej wykonane ze stali wysokogatunkowej o podwyższonej wytrzymałości i technologii „bezspawowej”;

    - Podesty techniczne z obu stron urządzenia hakowego umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwacje urządzenia hakowego;

    - Kompletna dokumentacja z odbiorem UDT.

  - Żuraw hydrauliczny z wyposażeniem dodatkowym:

    - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025;

    - Masa własna w przedziale 0,65 – 0,75 t;

    - Minimalny udźwig na wysięgu 5 m nie mniejszy niż 1,2 t;

    - Minimalny wysięg hydrauliczny 6 m;

    - Ramiona wysuwane hydraulicznie;

    - Układ autodiagnostyki jednostki pozwalający na szybkie określenie powodu niepoprawnego funkcjonowania jednostki w postaci kodów błędów;

    - System ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia;

    - Elektroniczny licznik roboczogodzin;

    - Obrót realizowany na listwie zębatej, dolna cześć kolumny oraz jej podstawa wykonane z odlewu, umożliwiające przenoszenie większych naprężeń,

    - System centralnego smarowania na smar stały;

    - Nogi podporowe wysuwane, opuszczane i obracane hydraulicznie o 180 stopni o rozstawie odpowiednim do parametrów żurawia;

    - Sterowanie radiowe, radio z pasem szyjnym;

    - Informacja o niewłaściwie złożonym żurawiu i belce nóg podporowych w kabinie kierowcy;

    - Sygnał dźwiękowy włączonej przystawki hydraulicznej w kabinie kierowcy;

    - Hak nie mniejszy niż 3,5 t;

    - Łyżka załadowcza do materiałów sypkich o pojemności w przedziale 0,20 – 0,25 m3, z rotatorem o udźwigu nie mniejszym niż 2,5 t.

    - Widły do palet samowyważające o udźwigu nie mniejszym niż 2,5 t. Regulowana wysokość podparcia i szerokości wideł.

    - Zawieszany chwytak do bloczków betonowych (60x60x60-180) o udźwigu nie mniejszym

niż 2,5 t.

    - Katalog części zamiennych;

    - Żuraw zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z obowiązującą normą jakości EN 12999 i oznaczony symbolem CE, zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Obliczenia wytrzymałościowe żurawia spełniające zalecenia normy natężenia pracy DIN 15018. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Kompletna dokumentacja z odbiorem UDT.

          - Samochód, żuraw hydrauliczny wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz  urządzenie hakowe winny posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji i użytkowania pojazdu, w szczególności certyfikaty i deklaracje przewidziane polskim prawem sporządzone w języku polskim.

          - Warunki gwarancji i serwisu:

  - Minimum. 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów;

  - Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania bezusterkowego protokołu przekazania samochodu;

  - Wykonawca w cenie ofertowej ma obowiązek ująć serwisowanie całego pojazdu na okres  gwarancji (min. 24 miesiące), łącznie z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części, płynów, olejów, filtrów, itp. (serwis prowadzony zgodnie z DTR i instrukcją obsługi i eksploatacji).  Przeglądy serwisowe przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego. Przeglądy serwisowe podwozia przeprowadzane będą w punkcie serwisu stacjonarnego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

  - Dostawca winien gwarantować reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca winien podjąć naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie.

  - W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z Wykonawcą, a w przypadku braku uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

  - Dopuszcza się maksymalnie trzy naprawy danej części/podzespołu, kolejna naprawa wymaga wymiany wadliwej części /podzespołu na nowe.

  - Minimalny okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia to 10 lat od daty dostawy pojazdu.

  - Za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust.1, a także zwłokę usunięcia wad stwierdzonych w terminie wymienionym w protokole odbioru, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady na miejscu, a jeżeli to niemożliwe w swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania samochodu ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - W ramach gwarancji Wykonawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego producenta.

  - Okres wyłączenia z eksploatacji od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji.

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierającą wszystkie wymagane warunki

  - Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego (ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno) i związane z tym koszty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany będzie do przeszkolenia co najmniej trzech pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi samochodu oraz wystawi protokół potwierdzający ukończenie szkolenia.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom.

- Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu umowy wynosi 180 dni od daty podpisania umowy.

- Koszty rejestracji pojazdu, ubezpieczenia samochodu w zakresie OC, AC, NW, podatku od środków transportowych ponosi Zamawiający.

- Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie przez wykonawcę na pojeździe wszelkiego rodzaju reklam.

- Pojazd ciężarowy nie może być prototypem i musi pochodzić z seryjnej produkcji.